Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

Фонд

оценочных средств

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

МДК.02.01Организация технологических  процессов в строительном производстве

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Троицкое

2016

РАССМОТРЕНО

на заседании ЦМК Общетехнических и специальных дисциплин

«__»_________20___г., протокол №__

Председатель ЦМК Общетехнических и специальных дисциплин

_____________________А.Н. Калашников

СРГЛАСОВАНО

Председатель МС

«__»________20___г. протокол №___

__________________А. В. Семёнова

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР ___________

«___»___________20__г. С. П. Петраш

Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

| Рассмотрено на заседании ЦМК общетехнических и специальных дисциплин Протокол №__ от «__»______2016г. Председатель ЦМК__________А.Н. Калашников | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР от «__»________________ 2016г. _____________ Г.И. Кошкарова |
| --- | --- |

Задания на  контрольную работу  для студентов заочного обучения по ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.02.01Организация технологических  процессов в строительном производстве

Специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

контрольная работа №1

Вариант 1

- Как осуществляется контроль качества производства строительно-монтажных работ.

- Приведите виды земляных сооружений. Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ.

- В какие сроки, и в какой последовательности производится расопалубливание монолитных конструкций.

- Задача:           Определить время работы экскаватора Э-652 – обратная лопата с ковшом с зубьями Vк = 0,65м3, если объем разрабатываемого грунта в котловане равен 3000 м3, на транспорт выводится 1800 м3. Грунт – суглинок 1 группа по трудоемкости разработки.

Вариант 2

- Дайте классификацию и структуру строительных работ. Специальные работы и объединения общестроительных работ по циклам и их увязывание с выполнением специальных работ.

- Укажите, как обеспечивается устойчивость откосов земляных сооружений, временное крепление выемок. Дайте понятие крутизны откоса.

- Приведите классификацию опалубок, их область применения, конструктивные особенности и технологический принцип работы.

- Задача: Определить продолжительность выполнения работы по разработке грунта  в котловане экскаватором – обратная лопата Э-505 с ковшом с зубьями Vк = 0,5м3 под фундамент в виде сплошной монолитной плиты размерами 12 х 10 х 1,8м. глубиной заложения (-2,8м), планировочная отметка земли (-0,8м), грунт песок 1 группа.

Вариант 3

- Каково значение транспорта в строительстве. Как классифицируются строительные грузы и как они влияют на выбор транспортных средств.

- Опишите методы и вычертите схемы разработки грунта одноковшовыми экскаваторами с прямой и обратной лопатой.

- Как осуществляется транспортирование, подача бетонной смеси к местам укладки.

- Задача: Определить продолжительность бетонирования стены толщиной 0,5 м, объемом 300м3, при армировании её каркасами массой до 100 кг в количестве 200 шт., если работы ведутся бригадой из 6 человек в 2 смены.

Вариант 4

- Какова организация труда рабочих, их формирование в бригады и звенья. Организация рабочего места, фронт работ, захватка, землянка.

- Какие используются методы погружения заранее изготовленных свай. Как производится выравнивание оголовков свай.

- Как осуществляется процесс каменной кладки и способы ее выполнения.

- Задача:            Определить длину делянки при выполнении кирпичной кладки наружных стен жилого дома высотой этажа 2,8 м, толщиной стен 640 мм, под расшивку, если работы ведутся звеном «тройка», а перевыполнение норм выработки составляет 110%.

Вариант 5

- Каково назначение и состав технологической карты. В чем заключается привязка технологических карт к местным условиям.

- Дайте понятие о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройно-планировочными машинами. Укладка и уплотнение грунта.

- Как осуществляется контроль качества каменной кладки. Какую техническую документацию оформляют при производстве каменных работ.

- Задача:            Определить объем разработки грунта в траншеи под ленточный фундамент, если размеры фундаментной подушки 2,4 х 1,2 м, отметка глубины заложения фундамента (–2,4м), планировочная отметка земли (–0,5)м, а общая длина фундамента составляет 120 м, грунт – супесь,1 группы.

Вариант 6

- В чем отличительные особенности строительной продукции от других видов промышленности.

- В чем заключаются методы государственного контроля и приемки свайных фундаментов.

- Приведите правила укладки и уплотнения бетонной смеси и способы бетонирования различных конструкций.

- Задача:              Определить трудоемкость и продолжительность работ при устройстве монолитных фундаментов в количестве 20 шт., при следующих данных:

  - объем бетона одного фундамента – 12,8 м;

  - общая  площадь опалубки 1-го фундамента;

  - соприкасающаяся с бетоном, из щитов площадью более 2м2 – 28 м2;

  - вес сварной арматурной сетки одного фундамента –50 кг;

Работы ведутся бригадой из 4 чел. в 2 смены

Укладка бетона осуществляется краном в бадьях.

Вариант 7

- Как осуществляется сборка конструкций из бревен и брусьев. Общие понятия о монтаже сборных и контейнерных домов.

- Приведите определение объемов  разрабатываемого грунта при устройстве котлованов и траншей.

- Опишите методы производства каменных работ в зимнее время.

- Задача:             Определить допустимое расстояние работы экскаватора от бровки выемки глубиной 4,7 м, если грунт – супесь.

Вариант 8

- В чем заключается подготовка строительного производства до начала  строительства.

- Приведите виды каменной кладки, каменные материалы и растворы, правила разрезки кладки и системы перевязки шво

- Как и где устраиваются рабочие швы при перерывах в бетонировании.

- Задача:                Определить объем грунта под подземный гараж размером в осях 18 х 72 с привязкой фундамента к поперечным осям 0,5 м, продольным - 0,6 м, грунт – суглинок,  отметка   низа   подошвы   фундамента -   (-3,6 м),  планировочная отметка земли – (-1,1 м).

Вариант 9

- Приведите классификацию грунтов по трудности их разработки одноковшовыми экскаваторами.

- Как осуществляется армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Способы обеспечения защитного слоя при бетонировании.

- Приведите инструмент, приспособления, подмости и леса при производстве каменных работ.

- Задача:         Определить трудоемкость, продолжительность работ и потребность в кирпиче и растворе для кладки наружных стен толщиной в 2,5 кирпича средней сложности объемом 280 м3 и внутренних стен в 1,5 кирпича средней сложности объемом 110 м3, если работы ведутся в 2 смены бригадой из 8 человек.

Вариант 10

- Приведите нормативную и проектную документацию строительного производства. Дайте общие сведения о проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР).

- Приведите основные методы устройства набивных свай.

- Опишите процесс каменной кладки и способы ее выполнения. Организация каменной кладки поточно-расчлененным методом.

- Задача:          Определить время работы экскаватора – прямая лопата Э-505 Vк = 0,5 м3,с ковшом с зубьями, если объем разрабатываемого грунта равен 1200 м3, в том числе на транспорт  800 м3, грунт – песок 1 группа.

контрольная работа № 2

Вариант 1

- Опишите состав и структуру процесса монтажа строительных конструкций.  Как классифицируются методы монтажа строительных конструкций.

- Изложите технологию устройства кровель из наплавляемого рубероида. Особенности  производства работ в зимних условиях.

- Для каких целей  применяют декоративную и специальные штукатурки. Опишите технологию их выполнения

- Задача:        Определите продолжительность устройства 2000 м2 линолеумных полов бригадой из 8 человек при работе в одну смену, при следующем составе пола: цементная стяжка толщиной 20 мм, звукоизоляция сплошная из ДВП, чистый линолеумный пол.

Вариант 2

- Как осуществляется доставка, складирование и приемка конструкции. Что должен проверить мастер при приемке ж/б конструкций.

- Опишите технологию устройства  из плит повышенной заводской готовности.

- Как производится подготовка поверхностей под оштукатуривание.

- Задача:  Определите объем работ по оштукатуриванию, окраске и облицовке стен в помещении  площадью 6 х 8 м, высотой 3 м, при условии, что в помещении  имеются  два  окна размером 1,5 х 1,8 м   и  одна  дверь  размером 1 х 2,1м.  Стены на высоту 1,8 м облицовываются керамической плиткой, выше панели оштукатуриваются и окрашиваются клеевой краской. Потолки из ребристых железобетонных плит окрашиваются известковой краской.

Вариант 3

- Как осуществляется монтаж фундаментов стаканного типа и ленточных.

- В чем заключается подготовка оснований под различные виды кровель.Как осуществляется контроль качества кровельных работ.

- Приведите технологию и организацию устройства полов из древесины,  из щитового и штучного паркета.

- Задача:  Определить трудоемкость и продолжительность работ по монтажу элементов крупнопанельного здания бригадой из 4 человек в  2 смены:

  - наружные стеновые панели     6 х 3 – 220 шт.

  - внутренние стеновые панели   6 х 2,8 – 130 шт.

  - внутренние стеновые панели  4,5 х 2,8 – 160 шт.

  - лестничные марши массой      2,2 т – 22 шт.

  - лестничные площадки массой 0,8 т – 65 шт.

  - плиты перекрытий                    1,2 х 6 м – 98 шт.

  - сантехкабины массой               2 т – 12 шт.

Вариант 4

- Как производится расчет требуемых параметров башенных кранов.

- Опишите технологию устройств кровель из металлорежущих и других современных покрытий.

- Как производится облицовка поверхностей различными видами плиток.

- Задача:                  Определить технические параметры и подобрать кран для монтажа железобетонного каркаса одноэтажного двухпролетного промышленного здания пролетом 18 м, размерами 36 х 60 м, высотой до низа стропильных конструкций 7,2 м.

Шаг колонн крайнего и среднего ряда 6 м, вес самой тяжелой колонны длиной 8,1м -4,6 т, вес фермы -  12,2 т, плиты  покрытия - 2,5 т. Строповочные  приспособления подобрать по справочнику.

Вариант 5

- Как производится расчет требуемых параметров самоходных стреловых кранов.

- .Каково назначение теплоизоляционных работ и способы их производства.

- .Как производится отделка поверхности местами сухой штукатурки и различными листовыми материалами.

- Задача:             Выполнить необходимые расчеты по определению требуемых технических параметров крана для монтажа 5-ти- этажного 2-х секционного   крупнопанельного   жилого   дома   размерами   в  осях 33,6 х 12 м.

Привязка поперечных наружных стен к осям 200 мм, толщина наружных стен 300 мм, привязка продольных наружных стен к продольной оси нулевая, выступающих частей за пределы наружных стен нет; высота этажа 2,8 м; самый тяжелый элемент – стеновая панель весом 5,35 т, высотой 2,8 м, укладывается на отм. 11, 1м. Самый высокий элемент в здании – плита  покрытия на отм. 14,8 м, толщ. 0,3м, весом 2 т; самый удаленный по отношению к крану элемент – парапетная панель,  на отм.. 13,9 м, высотой 1,43 м, весом 3,74 т.

Вариант 6

- Опишите технологию монтажа элементов многоэтажных каркасных зданий.

- В чем заключается назначение гидроизоляционных работ и способы устройства гидроизоляционных покрытий из различных материалов.

- Как осуществляется подготовка поверхностей под оштукатуривание.

- Задача:   Подсчитайте объем, трудоемкость и продолжительность выполнения работ по подготовке  и окраске масляными составами оштукатуренных стен в помещении жилого дома площадью 5,6 х 5,8 м,  если в нем имеется 1 окно 2,1 х 1,5 м и дверь 2 х 0,8 м. Высота помещения 2,8 м.  Работы ведутся звеном из 2 человек в одну смену.

Вариант 7

- Опишите основные положения монтажного цикла: строповка конструкции, подъем и подача к месту установки, установка в проектное положение, временное закрепление, выверка, окончательное закрепление.

- Каковы способы индустриальной отделки фасадов зданий.

- Приведите современные способы оклейки стен обоями различных типов.

- Задача:        Выполнить необходимые расчеты по определению требуемых расчетных параметров и по ним подобрать кран на основании технико-экономического сравнения выбранных вариантов для монтажа 2-х секционного кирпичного 5-ти этажного жилого дома, прямоугольного в плане, размером в осях 27 х 10,8 м, привязка поперечных наружных стен к поперечным осям нулевая; привязка продольных наружных стен к продольной оси равна 50 мм от оси до внутренней поверхности; толщина стен 640 мм, за пределы продольных наружных стен выступает балкон шириной 1,2м, высота этажа 2,8 м. Самый тяжелый элемент – плита перекрытия на отм. 13,7 м , весом 2,8 т, толщиной 0,22 м, самый высокий элемент–плита покрытия, укладываемая на отметке 14,32м, весом 1,425т, толщиной 0,22 м.

Вариант 8

- В чем заключаются особенности монтажа конструкции в зимних условиях.

- Приведите технологию выполнения малярных работ ручным и механизированным способом.

- Опишите технологию устройства полов из рулонных материалов

- Задача:           Определите продолжительность оклейки стен обоями бригадой из 2 человек при работе в 1 смену, если помещений на этаже 12, размеры  каждого 3,6 х 4,4 м, высота помещения 2,8 м, в каждом имеется 2 оконных проема  1,5 х 1,5 м и дверь 2,1 х  0,7 м.

Вариант 9

- Приведите техническую документацию при производстве монтажных работ. Как осуществляется контроль качества при монтаже конструкций.

- Опишите технологию устройства мастичных кровель.

- Опишите технологию устройства монолитных полов различных видов.

- Задача:               Определите продолжительность и трудоемкость масляной окраски окон бригадой из 4 человек в каменных стенах с подоконной доской, спаренными переплетами, размерами по наружному обводу коробок 1,5 х 1,5 м в количестве 20 шт. и размерами 1,5 х 2,1 м в количестве 10 шт., а также окраски  дверей  с  глухими  дверными  полотнами  2,1 х 0,8 м ,в количестве 10 шт.

Вариант 10

- В чем заключается технология и механизация работ по разборке зданий  при  реконструкции. Демонтаж конструктивных элементов.

- Как производится подготовка поверхностей под окраску.

- Как производится устройство стяжек и оснований под полы.

- Задача:               Выполнить   поперечную   привязку   выбранного   башенного   крана КБ -160.2  и продольную привязку подкрановых путей с определением их длины. Ведется строительство 9-ти этажного 2-х секционного жилого кирпичного дома, размерами плане 13,2 х 72 м, высотой этажа 2,8м. Наружные стены  с выступающими балконами за пределы наружной стены с одной стороны здания на расстоянии 1,2 м. Кран  установлен вдоль здания со стороны  балконов. До начала установки башенного крана выполнен нулевой цикл с обратной засыпкой пазух фундамента.

Критерии оценки

Выполнения контрольной  работы

студента

Оценка 5 ставится, если студент

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующий материал

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

- использует компьютерные технологии

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала

Оценка 4 – неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание;

- при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя;

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Оценка 3 – неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание;

- при изложении была допущена 1 существенная ошибка;

- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий;

- излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;

- затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка 2 – неполно (менее 50% от полного) изложено задание;

- при изложении были допущены существенные ошибки.
Оценка 1 – работа студентом не представлена.

Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

| Рассмотрено на заседании ЦМК общетехнических и специальных дисциплин Протокол №__ от«__»______2016г. Пред. ЦМК__________ А.Н. Калашников | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР от «__»________________ 2016г. _____________ Г.И. Кошкарова |
| --- | --- |

Вопросы к экзамену по ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.02.01Организация технологических  процессов в строительном производстве

Специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

- Строительно-монтажные работы, их структура и классификация

- Индустриализация строительства. Материальные элементы, технические средства строительных технологий

- Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ.

- Классификация    строительных    грузов.    Виды    транспорта,     применяемые    в строительстве.

- Технологическое проектирование, его цели, содержание, основные документы.

- Технологические карты и карты трудовых процессов.

- Виды   земляных   сооружений,   требования   к   ним.   Грунты   и   их   строительные свойства.

- Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ.

- Подсчет объемов земляных работ.

- Основные методы производства земляных работ экскаваторами, оборудованными прямой и обратной лопатой.

- Понятие    о    разработке    грунта    землеройно-транспортными    и    землеройно-планировочными машинами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. Вытрамбовывание грунта в котлованах*

- Методы погружения заранее изготовленных свай. Выравнивание оголовков свай.

- Методы устройства набивных свай.

- Устройство монолитных и сборных ростверков. Организация работ при возведении свайных фундаментов.

- Особенности свайного фундаментостроения  .

- Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериала. Установка столярных изделий. Контроль качества и приемка работ.

- Способы сварки и виды сварных соединений. Ручная электродуговая сварка. Полуавтоматическая и автоматическая электросварка. Газовая  сварка и резка металлов. Контроль качества и приемка работ.

- Виды каменной кладки. Элементы кладки, правила разрезки. Каменный материал и растворы, применяемые для кладки.

- Выполнение кладки из камней правильной формы: системы перевязки швов.

- Кладка отдельных конструктивных элементов здания.

- Технология и организация работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных конструкций.

- Производство каменной кладки.

- Инструмент, приспособления, подмости, леса при производстве каменных работ.

- Производство каменных работ в зимнее время.

- Технология возведения  наружных теплоэффективных стен*.

- Контроль качества и техника безопасности при производстве каменных работ.

- Назначение опалубки, требования к ней.

- Классификация опалубки, область применения, конструкции и принцип работы.

- Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж арматуры. Способы обеспечения защитного слоя.

- Бетонирование конструкций: транспортирование и подача бетонной смеси к месту укладки.

- Способы укладки и уплотнения бетонной смеси.

- Устройство рабочих швов при бетонировании различных конструкций.

- Выдерживание бетона, расопалубливание конструкций, сроки и последовательность.

- Особенности технологии наружных стен из газобетона в каркасных зданиях*.

- Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций.

- Классификация методов монтажа строительных конструкций.

- Монтаж ж/б конструкций: фундаментов стаканного типа и ленточных.

- Монтаж колонн.

- Монтаж подкрановых балок.

- Монтаж ферм,  балок и плит покрытия.

- Монтаж  стеновых панелей одноэтажных пром. зданий.

- Монтаж крупнопанельных  бескаркасных жилых  зданий.

- Монтаж крупнопанельных  бескаркасных многоэтажных общественных  зданий.

- Назначение и виды защитных изоляционных покрытий: устройство рулонных кровель.

- Устройство кровель из штучных материалов.

- Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов.

- Технология устройства инверсионных кровель Технология устройства кровель из  мембран ПВХ*.

- Технология устройства скатных кровель из металлических покрытий (в том числе из проф-настила,) натуральной и керамогранитной кровельной черепицы, еврошифера и светопрозрачных элементов*.

- Особенности устройства кровель в зимнее время.

- Новые технологии декоративной отделки*.

- Выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способом.

- Подготовка поверхностей под оштукатуривание.

- Назначение и виды штукатурки. Сухая штукатурка.

- Малярные работы, выполняемые ручным и механизированным способами.

- Облицовка поверхностей керамической плиткой.

- Облицовка поверхностей  гипсокартонными  листами.

- Оклейка поверхностей обоями. Наклеивание виниловых обоев. Нанесение жидких обоев*. Оклеивание стен самоклеящейся пленкой.

- Устройство монолитных полов различных типов.

- Устройство линолеумных  полов.

- Устройство ламинированных покрытий  полови полов из штучных материалов.

Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

| Рассмотрено на заседании ЦМК общетехнических и специальных дисциплин Протокол №__ от «__»______2016г. Пред. ЦМК__________ А.Н. Калашников | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР от «__»________________ 2016г. _____________ Г.И. Кошкарова |
| --- | --- |

Темы курсовых проектов по ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.02.01Организация технологических  процессов в строительном производстве

Специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

- Технология выполнения работ по устройству нулевого цикла

- Технология выполнения работ по устройству кирпичной кладки

- Технология выполнения работ по устройству вентилируемого фасада здания

- Технология выполнения работ по устройству крыши, кровли здания

- Технология выполнения земляных работ

- Технология выполнения монтажных работ

- Технология выполнения столярных работ на объекте

- Технология выполнения отделочных работ внутренних помещений здания(штукатурные работы)

- Технология выполнения работ по устройству  защитных и изоляционных покрытий

- Технология выполнения бетонных и железобетонных работ

- Технология выполнения свайных работ (свайного фундамента)

- Технология выполнения сварочных работ при монтаже  металлоконструкций каркасного здания

- Технология выполнения работ по устройству покрытия полов из линолеума

- Технология выполнения работ по устройству бетонных полов в промышленном здании

- Технология выполнения работ по устройству совмещенной кровли на промышленном здании

- Технология выполнения отделочных работ внутренних помещений здания(малярные  работы)

- Технология выполнения отделочных работ внутренних помещений здания(оклейка стен обоями)

- Технология выполнения отделочных работ внутренних помещений здания(оклейка стен жидкими  обоями)

- Технология выполнения земляных работ в зимних условиях

Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

Рассмотрено на заседании ЦМК общетехнических и специальных дисциплин Протокол №__ от «__»______2016г. Пред. ЦМК__________ А.Н. Калашников

Тестовые задания  по ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.02.01Организация технологических  процессов в строительном производстве

Специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Раздел 1. «Основные положения строительного производства»

Тема 1.1 Особенности строительного производства

1. Целью строительного производства является?

А) капитальное строительство

Б) элементы строительной продукции

В) смонтированное оборудование

2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит:

А) от местных условий. Б) от подготовительного периода. В) от основных строительно-монтажных работ

3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:

А) общестроительные, Б) специальные, В) вспомогательные,

Г) транспортные.

Тема 1.2.  Организация труда рабочих в строительстве

4.Какой нормативный  документ определяет общие требования  по безопасности труда в строительстве?

А) СНИП 12-01-2004. Б) СНИП12-03-2001.  В) СНИП 12-02-2002

5.Какова минимальная величина опирания   плит перекрытий  на несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических  районах?

А) не менее 100мм, Б) не менее  120мм, В) не менее 180 мм, Г) не менее 200 мм

6.Строительные процессы бывают:

А) организационные. Б) индивидуальные. В) основные.

7. Основными государственными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными  к исполнению, являются:

А) стандарты,

Б) приказы руководителя строительной организации,

В) технические регламенты, строительные нормы и правила,

Г) руководящие документы министерств и ведомств.

Раздел 2. «Технология строительного производства»

Тема 2.1 Классификация строительных грузов

8. Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним составом исполнителей называют:

А) рабочим

Б) комплексным

9.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку»?

А) вприсык. Б) в прижим, В) вприсык с подрезкой,

10.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку», где излишки выдавленного раствора срезаются кельмой?

А) вприсык, Б) в прижим, В) вприсык с подрезкой.

11. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто назначают звено?

А) двойку. Б) тройку, В) пятёрку, Г) шестёрку,

12. При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат звено?

А) двойку, Б) тройку. В) пятёрку, Г) шестёрку,

13. При кладке стен толщиной  2… 2,5 кирпича нужно назначать звено?

А) двойку, Б) тройку, В) пятёрку. Г) шестёрку,

14. При организации поточно-конвейерного метода назначают звено?

А) двойку, Б) тройку, В) пятёрку, Г) шестёрку.

15. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и оборудования, нагретых до:

А) проектной температуры. Б) отрицательной температуры,

В) до плюсовой температуры,

16. При возведении промышленных печей, холодильников, при бес канальной прокладке  теплосетей применяют:

А) обычную теплоизоляцию, Б)  литую теплоизоляцию. В)  наливную теплоизоляцию,

17. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и изделий (мин вата, Пено полистирол, стекловата и др.):

А) обычная, Б) усиленная, В) обволакивающая.

18. Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для изоляции горячих и холодных поверхностей:

А) из фольги и минваты, Б) из сборных изделий. В) из минваты,

19. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и сооружений от агрессивного воздействия:

А) воздуха, Б) температуры, В) влаги.

20. Обмазочную гидроизоляцию выполняют после:

А) сушки изолируемой поверхности и огрунтовки.

Б) сушки изолируемой поверхности,

В) огрунтовки,

Тема 2.2 Виды транспорта, используемого в строительстве

21. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое  элементов  строительных конструкций называют:

А) общестроительными, Б) монтажными, В) специальными,

Г)  заготовительными

Тема 2.3 Виды земельных сооружений

22. Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы (согласно СНиП 12-03-2001)

А) 0,8м, Б) 1,0м, В) 1,2м, Г) 1,5м

23. При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию входят:

А) штукатурные работы, Б) монтаж строительных конструкций

В) устройство вводов коммуникаций

24. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают:

А) специализированные, Б) комплексные, В) монтажные, Г) простые.

Тема 2.4 Определение объемов земельных работ

25. Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей?

А) по согласованию с проектной организацией

Б) по согласованию с заказчиком и проектной организацией

В) по согласованию с заказчиком

26.Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена бригады должны обеспечивать бригаду или звено работой в течении:

А) 1 часа,  Б) смены, В) недели, Г) месяца.

Тема 2.5 Механизация земляных работ

27. В  зависимости, от каких нормируемых показателей качества подразделяется на классы песок для строительных работ?

А) в  зависимости от зернового состава

Б) в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц

В) в зависимости от содержания глинистых частиц и зернового состава

Г) в зависимости от зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц

28. Качество выполнения СМР оценивается:

А) визуально

Б) разработкой проектно-сметной документацией

В) применяемых материалов и изделий

29. Количество доброкачественной строительной продукции, выработанной за единицу времени, определяется:

А) производительностью труда, Б) нормой выработки, В) нормой времени, Г) трудовым показателем.

Тема 2.6 Назначение и виды свай

30. Какую прочность должен иметь бетон или раствор в замоноличенных стыках железобетонных конструкций ко времени распалубки при отсутствии такого указания в проекте?

А) не ниже 50%, Б) не ниже 70%, В) не ниже 80%

31. На методы выполнения строительных работ влияют?

А) заводы изготовители, Б) конструктивные  особенности зданий и сооружений, В) продолжительность строительства

32. Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу строительной продукции, называется:

А) производительностью труда, Б) нормой выработки, В) нормой времени, Г) трудовым показателем.

Тема 2.7 Технология погружения свай в грунт

33.В пределах, каких марок подразделяют керамический кирпич и камни по прочности?
А) не более 1,5м, Б) не более 2 м, В) не более 2 м, Г) не более 3м

34.Комплекс работ,  в результате которых получается незаконченная строительная продукция, называется?

А) монтажными, Б) общестроительными, В) специальными

35. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в зависимости от:

А) производителей строительных материалов,

Б) вида и сложности объекта строительства,

В) стоимости объекта строительства,

Г) решений авторского надзора.

Тема 2.8 Устройство набивных свай

36. В какой последовательности следует производить снятие  опалубки после бетонирования конструкции на строительной  площадке?

А) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 70% прочности

Б) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 50% прочности

В) снятие опалубки следует производить после её предварительного отрыва от бетона

37. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной документации, является?

А) ГИП, Б) начальник участка (старший прораб), В) бригадир

38. ПОС разрабатывается:

А) органами строительного надзора,

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением других организаций,

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций,

Г) органами экспертизы строительных проектов.

Тема 2.9 Правила резки каменной кладки

39. Укажите  нормируемую толщину горизонтальных и вертикальных швов в каменной кладке из кирпича и камней правильной формы?

А) горизонтальный шов -10мм, вертикальный 8мм

Б) горизонтальный шов -12мм, вертикальный 10мм

В) горизонтальный шов -14мм, вертикальный 12мм

40.  Какие земляные сооружения называют постоянными?

А) каналы , Б) канавы, В) кюветы

41. ППР разрабатывается:

А) органами строительного надзора,

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением других организаций,

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций,

Г) органами экспертизы строительных проектов.

Тема 2.10 Виды, конструкция кладок, система перевязки

42. Какие требования предъявляются к отбору проб бетонной смеси на строительной площадке для монолитных конструкций?

А) следует отбирать не менее одной пробы за смену

Б) следует отбирать не менее одной пробы в сутки.

В) следует отбирать не менее одной пробы в неделю

43. Какова периодичность определения удобоукладываемости бетонной смеси для каждой партии при её изготовлении?

А) не реже одного раза в смену в течение 15 мин.после выгрузки смеси из смесителя

Б) не реже одного раза в сутки в течение 15 мин после выгрузки смеси из смесителя

В) не реже одного раза в смену после выгрузки смеси из смесителя

44.  Вспомогательными земляными сооружениями являются?

А) водоотводные канавы, Б) котлованы под фундамент, В) дороги

45. Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций, является:

А) проектом производства работ (ППР), Б) картой трудовых процессов,

В) нарядом-заданием для бригад рабочих, Г) проектом организации строительства (ПОС).

Тема 2.11 Кладка отдельных конструктивных элементов

46. Когда следует составлять акт освидетельствования  скрытых работ, если последующие работы могут начаться после длительного перерыва?

А) по окончании работ

Б) непосредственно перед производством последующих  работ

В) по усмотрению заказчика

47. Временными земляными сооружения являются?

А) каналы, Б) канавы, В) котлованы

48. Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства устанавливают:

А) в проекте производства работ (ППР),

Б) в картах трудовых процессов,

В) в нарядах-заданиях  для бригад рабочих,

Г) в проекте организации строительства (ПОС).

Тема 2.12 Подсчет объемов каменных работ

49.  Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину, называют?

А) канавой, Б) траншеей	, В) подземными выработками

50. Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, выполняемая генеральной подрядной организацией с привлечением  проектных, научных и других организаций, является:

А) проектом производства работ (ППР),

Б) картой трудовых процессов,

В) нарядом-заданием для бригад рабочих,

Г) проектом организации строительства (ПОС).

51. Тема 2.13 Древесина, способы ее обработки

В зависимости от каких показателей паркетные щиты подразделяются на марки «А» и «Б»?

А)  от породы древесины

Б) от качества древесины

В) от породы и качества древесины лицевого покрытия

52. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% -

А) уплотняют бетонной смесью;

Б) выправляют;

В) забивают лёгкими ударами.

Тема 2.14 Возведение конструкций из бревен, брусьев, пиломатериалов

53. Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт:

А) вибрационный;

Б) виброударный;

В) винтовой.

54. В основу ППР закладываются решения, принятые:

А) в градостроительном проекте,

Б) в архитектурном проекте,

В) в строительном проекте,

Г) в ПОС.

Тема 2.15 Способы сварки, виды сваренных соединений

55. В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи:

А) песчаные и грунтовые;

Б) буронабивные;

В) часто трамбованные;

Тема 2.16 Назначение, область применения, виды опалубки

56. Каким образом следует поступать с железобетонными сваями, имеющими поперечные и наклонные трещины шириной раскрытия более 0,3 мм?

А) по усмотрению заказчика

Б) заменить

В) усилить согласно проекту

Г) усилить железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 100мм или заменить

57. Среднее значение при устройстве свай:

А) отказ;

Б) забивка;

В) залогом;

58. Важнейшими частями ППР являются:

А) календарные и строительные генпланы,

Б) разрешение на строительство объекта,

В) задание на проектирование объекта,

Г) сводная ведомость объемов работ.

Тема 2.17 Виды, изготовление, установка арматуры

59.  Количество правил разрезки кладки:

А) 5 правил; Б) 3 правила; В) 2 правила.

Тема 2.18 Технология бетонирования отдельных конструкций

60.  Ряды камней в кладке располагают параллельно друг другу и перпендикулярно действующей нагрузке, это правило разрезки:

А) первое; Б) второе; В) третье.

61. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных строительных процессов регламентируются:

А) товаротранспортной накладной,

Б) архитектурным проектом,

В) ПОС.

Тема 2.19 Подсчет объемов бетонных работ

62. Для кладки пустотелых камней подвижность раствора должна быть:

А) 7…8 см; Б) 9…13 см; В) 5…7 см.

63. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия высокопроизводительного труда рабочих:

А) архитектурный проект, Б) карты трудовых процессов, В) ПОС. Г) ППР.

Тема 2.20 Классификация методов монтажа конструкций

64. Правильность кладки по высоте  проверяют каждые:

А) 2 м; Б) 2,5 м; В) 1 м.

65. Сборные ж/б, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы, технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к следующей группе грузов:

А) штучные,  Б) мелкоштучные, В) кусковые, сыпучие и пылевидные,

Г) вязкие и жидкие

Тема 2.21 Выбор крана

66. Компактные грузоподъёмные устройства, подвешиваемые на опорах

А) домкрат, Б) тали, В) копры

67.  При толщине стены 38 см. назначают звено:

А) двойку; Б) пятёрку; В) тройку.

68. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей группе грузов:

А) штучные,  Б) мелкоштучные, В) кусковые, сыпучие и пылевидные,

Г) вязкие и жидкие.

Тема 2.22 Технология монтажного цикла

69. Под оштукатуривание  стены швы снаружи не заполняют раствором на глубину:

А) 5-10 мм; Б) 10-15 мм; В) 15-20 мм.

70.  Тяговые средства на железнодорожном транспорте :

А) трактор, бронетранспортер,

Б) автомобиль, автосамосвал,

В) паровоз, электровоз, тепловоз,

Г) конвейер, самолет, вертолет, дирижабль.

Тема 2.23 Монтаж металлических конструкций

71. Каким способом удаляются после окончания  сварки, установленные в сварных соединениях стальных строительных конструкций начальные и выводные планки?

А) любым доступным методом, Б) по усмотрению подрядчика,

В) ударным способом

Г) способами, исключающими ударные воздействия и повреждения основного металла

72. Установленная средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки:

А) 12 мм; Б) 10 мм; В) 15 мм.

73.  Автопоезд состоит:

А) из тягача и прицепных звеньев в виде прицепов и полуприцепов,

Б) из автомашины с самосвальным устройством,

В) из автомашины со стреловым краном,

Г) из паровоза и вагонов.

74. .Что включает в себя понятие «подрядные торги»?

А) выбор подрядчика для выполнения работ;

Б) выбор  подрядчика для выполнения работ на основе конкурса;

В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса.

75. Каким образом армируются перегородки из кирпича или камня в зданиях и сооружениях, возводимых в сейсмических районах?

А) на всю длину не реже через 500 мм по высоте стержнями  общим сечением в шве не менее 0,2 см 2;

Б) на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями  общим сечением в шве  0,2 см 2;

В) на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями  общим сечением в шве менее 0,2 см 2.

76. Какие аварии зданий допускается расследовать только местными  комиссиями без образования технических комиссий?

А) аварии на объектах 2-го уровня ответственности;

Б) аварии на объектах 1-го уровня ответственности4

В) все аварии, связанные  с обрушением отдельного элемента конструкции без несчастного случая.

77.  Какова  номинальная  толщина защитного наружного слоя  в 3-х слойных панелях с наружным слоем из легкого или тяжелого бетона?

А) не менее 30 мм; Б) не менее 20 мм; В) не менее 15 мм, но не более 20 мм.

78. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по руководству и организации работ?

А) не вправе; Б) вправе; В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором.

79. Минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических районах:

А)  не менее 100 мм; Б) не менее 200 мм; В) не менее 180 мм;

80. Имеют ли право специалисты, осуществляющие  авторский надзор, потребовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от  требований проекта или нарушениями строительных норм  и правил?

А) имеют; Б) не имеют.

81. Чем характеризуется  трудоёмкость процессов?

А) затратами труда на его выполнение.

Б) затратами денежных  средств на его выполнение;

В) сложностью их выполнения;

Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений,

82. При какой схеме перевозок  используются автомобили или автопоезда с не отцепными звеньями?

А) челночной схеме. Б) маятниковой схеме; В) основной схеме;

Г) вспомогательной схеме;

83. При какой схеме перевозок один тягач работает последовательно с двумя и более прицепами?

А) челночной схеме, Б) маятниковой схеме. В) основной схеме,

Г) вспомогательной схеме,

Тема 2.24 Устройство кровельных и защитных покрытий

84. Способ укладки кирпича при возведении конструкций, воспринимающих значительные нагрузки:

А) «в вприсык», Б) «в пустошовку», В) «в прижим»

Тема 2.25 Подсчет объемов работ

85. При кладке стен толщиной  до 1,5 кирпича назначают звено:

А) «двойку»; Б) «тройку»; В) «пятёрку».

86. Временные дороги с двусторонним движением транспорта должны иметь ширину:

А) 1 м, Б) 3.5 м, В) 3 м, Г) 12 м.

Тема 2.26 Технология отделочных работ

87. Качество заполнения швов проверяют по высоте этажа:

А) 3 раза; Б) 2 раза;  В) 1 раз.

88. Что включает в себя  понятие «дефект»?

А) каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям

Б) несоответствие продукции требованиям ГОСТ, ТУ

В) выявленные отклонения продукции от установленных показателей

Тема 2.27 Технология устройства полов и потолков

89. Толщину швов кладки проверяют через:

А) 3-4 ряда; Б) 5-6 рядов; В) 6-7 рядов.

90. Подвесные канатные дороги относятся к следующему виду транспорта:

А) автомобильному, Б) железнодорожному, В) специальному,

Г) вертикальному.

Тема 2.28 Подсчет объемов отделочных работ

91. Недостатки древесины:

А) лёгкость: Б) низкая теплопроводность; В) коробление.

92. Возможность установки транспорта под загрузку и разгрузку в стесненных условиях с минимальными затратами времени называется:

А) производительностью, Б) мобильностью, В) грузопотоком,

Г) маневренностью.

Раздел 3 «Организация строительного производства»

93. Какие требования предъявляются к предприятию-изготовителю при отпуске потребителю стеновых бетонных камней с прочностью ниже их проектной марки?

А) предприятие выдаёт паспорт на продукцию.

Б) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки.

В) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки в возрасте 28 суток со дня изготовления

94. Какой специальный метод бетонирования следует применять для бетонирования ответственных сильно армированных конструкций?

А) метод непрерывного бетонирования

Б) метод напорного бетонирования

В) метод безнапорного бетонирования

95.  Подлежат ли расследованию в общем порядке, установленном Госстроем России, аварии на объектах капитального  ремонта?

А) да, подлежат

Б) не подлежат

В) подлежат по решению территориальных органов власти

96. Стандартная длина брёвен:

А) 3 м; Б) 2 м; В) 7 м.

Тема 3.1 Основные принципы организации строительства

97.  Ствол диаметра в верхнем сечении более 12 см:

А) жердь; Б) подтоварник; В) бревно.

98.  Возможность приведения транспортного средства в транспортное состояние и перебазирование к месту погрузки или разгрузки с минимальными затратами времени называется:

А) производительностью, Б) мобильностью, В) грузопотоком,

Г) маневренностью.

Тема 3.2 Технологическое проектирование

99. При столярных работах используется:

А) дуб; Б) сосна; В) ель.

Тема 3.3 Технико-экономическая оценка ПОС и ППР

100.  При естественной сушке пиломатериал выдерживают:

А) 3 суток; Б) 10 суток; В) 1,5 месяца.

101.  Несущая тара с вместимостью более 1 м. куб., служащая для перевозки и временного хранения грузов без промежуточных перегрузок, - это:

А) автосамосвалы, Б) транспортный трубопровод,  В) стационарные склады, Г) грузовые контейнеры многократного применения.

Тема 3.4 Разновидности строительных потоков

102.  Основное достоинство поточных методов:

А) интенсивность потребления ресурсов;

Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.;

В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции.

Тема 3.5 Проектирование строительных потоков

103.  Трудной для разработки  глины называют:

А) тяжёлой; Б) ломовой; В) жирной.

104.  Нахождение в местах производства погрузо-разгрузочных работ не допускается:

А) немаркированной и поврежденной тары,

Б) автомобильного крана,

В) транспортных средств,

Г) строповочных  приспособлений.

Тема 3.6 Технико-экономическая эффективность потоков

105.   В первую группу при разработке грунтов входят машины:

А) экскаваторы; Б)  скреперы; В) бульдозеры.

Тема 3.7 Назначение и состав календарных планов

106.  Технологическая карта состоит из разделов:

А)  2 Б) 4 В) 6

107.  Песчаные грунты называют:

А) не дренирующими;  Б) дренирующими.

Тема 3.8 Выбор методов производства работ

108.  Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов:

А) трёх; Б) четырёх; В) двух.

Тема 3.9 Параметры сетевого трафика, способы их расчета

109.  Для повышения трещиностойкости,  железобетонные сваи подвергают:

А) предварительному напряжению; Б) пробной забивки; В) установлению арматурного каркаса.

Тема 3.10 Геодезическая сопровождение СМР

110.  Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках по первоначально утвержденному проекту?

А) капитальное строительство , Б) новое строительство, В) расширение действующего предприятия

Тема 3.11 Разбивка осей зданий и сооружений

111.  Наземная постройка, которая служит для жизнедеятельности человека это?

А) сооружение , Б) здание

Тема 3.12 Геодезические работы на разных уровнях строительства

112.  Какими бывают строительные процессы?

А) основными, вспомогательными, транспортными

Б) основными, транспортными, коммуникационными

В) транспортными, измерительными, вспомогательными

Тема 3.13 Назначение, виды и содержания строй генпланов

113.  По сложности производства строительные процессы  делятся на?

А) рабочие (простые), Б) комплексные (сложные), В) рабочие и комплексные

Тема 3.14 Размещение машин, механизмов, складов, дорог

114.  Максимальная масса  кирпича составляет?

А) 4 кг, Б) 4.5 кг, В) 3.5 кг

Тема 3.15 Обеспечение стройки водой, теплом, электричеством

115.  К внешне площадочным работам относят?

А) Обеспечение строителей временной жилой площадью

Б) Устройство дорог, коммуникаций

В) Расчистка и осушение территории снос строений

116.  Машины служащие для перевозки жидких вяжущих материалов в разогретом состоянии

А) самосвалы, Б) автогудронаторы, В) тракторы

Тема 3.16 Органы контроля за качество строительства

117.  К внутриплощадочным работам относят?

А) Расчистка и осушение территории снос строений

Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций

В) Обеспечение строителей временной жилой площадью

Тема 3.17 Методы контроля качества строительной продукции

118. Какой самый максимальный разряд существует в тарифной сетке разрядов?

А) 3, Б) 6, В) 5

Тема 3.18 Приемка в эксплуатацию законченных объектов

119.  Максимальное количество человек в строй бригаде составляет?

А) 15-20 человек, Б) 20-30 человек, В) 50-60 человек

Раздел 4 «Охрана труда в строительстве»

120.  По своему строению грунты делят на?

А) сцементированные (скальные), не сцементированные

Б) тяжелые

В) жирные, легко разрабатываемые

Тема 4.1 Организация работ по охране труда

121. Строительная продукция в виде полностью завершенных зданий и сооружений называется:

А) конечной, Б) промежуточной, В) государственной, Г) общественной.

Тема 4.2 Техника безопасности в строительстве

122. Строительная  продукция в виде производственных услуг специализированных и субподрядных организаций называется:

А) конечной, Б) промежуточной, В) государственной, Г) общественной.

Тема 4.3 Основы пожарной безопасности

123. Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций, осуществляемых,  одним составом исполнителей называется:

А) простым, Б) сложным, В) комбинированным, Г) комплексным.

Тема 4.4 Производственная санитария в строительстве

124.  Подлежит ли возмещению вред, причинённый в результате  незаконных действий  должностных лиц контрольных и надзорных органов?

А) не подлежит, Б) подлежит возмещению, В) по решению суда

125.  Работы, связанные с возведением собственно строительных конструкций, бывают:

А) общестроительные, Б) специальные, В) вспомогательные,

Г) транспортные.

126. Укажите границы опасных зон по действию опасных факторов вблизи строящегося здания без учёта наибольшего габарита предмета в случае его падения со здания высотой 20м согласно СНиП 12-03-2001

А) 3м, Б) 4м , В) 5м, Г) 6м

127. Как часто конкретный государственный надзорный орган может производить плановые проверки на строящемся объекте:

А) раз в квартал, Б) раз в полгода, В) один раз в год, Г) не чаще одного раза в два года

128.  В  какой срок жалоба на постановление по делу об администрации правонарушений должна быть рассмотрена?

А) в 3-дневный срок, Б)  в 5-дневный срок, В) в 10-дневный срок

Ответы на тестовые задания

| 1- А | 21-В | 41-Б | 61-В | 81-А | 101-Б | 121-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- А | 22-В | 42-В | 62-А | 82-В | 102-В | 122-А |
| 3- В | 23-В | 43-А | 63-Б | 83-В | 103-Б | 123-А |
| 4- В | 24-Б | 44-А | 64-В | 84-В | 104-А | 124-А |
| 5- Г | 25-Б | 45-В | 65-А | 85-А | 105-А | 125-В |
| 6- В | 26-Б | 46-В | 66-Б | 86-А | 106-Б | 126-Б |
| 7- Б | 27-Б | 47-В | 67-А | 87-А | 107-В | 127-Г |
| 8-А | 28-А | 48-А | 68-В | 88-Б | 108-В | 128-В |
| 9-А | 29-А | 49-Б | 69-Б | 89-Б | 109-А |  |
| 10-В | 30-В | 50-В | 70-Б | 90-А | 110-Б |  |
| 11-В | 31-Б | 51-В | 71-А | 91-В | 111-Б |  |
| 12-Г | 32-В | 52-Б | 72-Б | 92-В | 112-А |  |
| 13-В | 33-Б | 53-А | 73-В | 93-В | 113-В |  |
| 14-Г | 34-Б | 54-А | 74-Б | 94-В | 114-Б |  |
| 15-В | 35-Б | 55-А | 75-А | 95-В | 115-А |  |
| 16-А | 36-В | 56-Б | 76-В | 96-А | 116-Б |  |
| 17-Б | 37-А | 57-В | 77-В | 97-А | 117-А |  |
| 18-Б | 38-А | 58-В | 78-Б | 98-Б | 118-Б |  |
| 19-Б | 39-Б | 59-Б | 79-В | 99-Б | 119-В |  |
| 20-А | 40-А | 60-А | 80-А | 100-В | 120-А |  |

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

| Рассмотрено на заседании ЦМК общетехнических и специальных дисциплин Протокол №__ от«__»______2015г. Пред. ЦМК__________С.П. Петраш | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР от «__»________________ 2015г. _____________ Г.И. Кошкарова |
| --- | --- |

Вопросы для  зачета (IV-курс) по ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.02.01Организация технологических  процессов в строительном производстве

Специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

- Строительно-монтажные работы, их структура и классификация

- Индустриализация строительства. Материальные элементы, технические средства строительных технологий

- Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ.

- Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемые в строительстве.

- Технологическое проектирование, его цели, содержание, основные документы.

- Технологические карты и карты трудовых процессов.

- Виды земляных сооружений, требования к ним. Грунты и их строительные свойства.

- Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ.

- Подсчет объемов земляных работ.

- Основные методы производства земляных работ экскаваторами, оборудованными прямой и обратной лопатой.

- Понятие о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройно-планировочными машинами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. Методы погружения заранее изготовленных свай. Выравнивание оголовков свай.

- Методы устройства набивных свай.

- Устройство монолитных и сборных ростверков. Организация работ при возведении свайных фундаментов.

- Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериала. Установка столярных изделий. Контроль качества и приемка работ.

- Способы сварки и виды сварных соединений. Ручная электродуговая сварка. Полуавтоматическая и автоматическая электросварка. Газовая сварка и резка металлов. Контроль качества и приемка работ.

- Виды каменной кладки. Элементы кладки, правила разрезки. Каменный материал и растворы, применяемые для кладки.

- Выполнение кладки из камней правильной формы: системы перевязки швов.

- Кладка отдельных конструктивных элементов здания.

- Технология и организация работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных конструкций.

- Производство каменной кладки.

- Инструмент, приспособления, подмости, леса при производстве каменных работ.

- Производство каменных работ в зимнее время.

- Технология возведения наружных теплоэффективных стен*.

- Контроль качества и техника безопасности при производстве каменных работ.

- Назначение опалубки, требования к ней.

- Классификация опалубки, область применения, конструкции и принцип работы.

- Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж арматуры. Способы обеспечения защитного слоя.

- Бетонирование конструкций: транспортирование и подача бетонной смеси к месту укладки.

- Способы укладки и уплотнения бетонной смеси.

- Устройство рабочих швов при бетонировании различных конструкций.

- Выдерживание бетона, распалубливание конструкций, сроки и последовательность.

- Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций.

- Классификация методов монтажа строительных конструкций.

- Монтаж ж/б конструкций: фундаментов стаканного типа и ленточных.

- Монтаж колонн.

- Монтаж подкрановых балок.

- Монтаж ферм, балок и плит покрытия.

- Монтаж стеновых панелей одноэтажных пром. зданий.

- Монтаж крупнопанельных бескаркасных жилых зданий.

- Монтаж крупнопанельных бескаркасных многоэтажных общественных зданий.

- Назначение и виды защитных изоляционных покрытий: устройство рулонных кровель.

- Устройство кровель из штучных материалов.

- Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов.

- Особенности устройства кровель в зимнее время.

- Выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способом.

- Подготовка поверхностей под оштукатуривание.

- Назначение и виды штукатурки. Сухая штукатурка.

- Малярные работы, выполняемые ручным и механизированным способами.

- Облицовка поверхностей керамической плиткой.

- Облицовка поверхностей гипсокартонными листами.

- Оклейка поверхностей обоями. Наклеивание виниловых обоев. Нанесение жидких обоев*. Оклеивание стен самоклеящейся пленкой.

- Устройство монолитных полов различных типов.

- Устройство линолеумных полов.

- Устройство ламинированных покрытий полови полов из штучных материалов.

Преподаватель _________________ Высоцкий В.И.